- 绪论

1-1杆件结构力学的研究对象和任务

杆件结构    结构：承受荷载的建筑物和构筑物或其中的某些受力构件都可称之为结构。

1-2杆件结构的计算简图

杆件间连接区简化为结点（铰结点、刚结点、组合结点）

（1） 铰结点(Hinge joint)：

被连接的杆件在连接处不能相对移动，但可相对转动。

（2） 刚结点(Rigid joint)

被连接的杆件在连接处既不能相对移动，又不能相对转动。

（3）  组合结点

同一结点处，有些杆件为刚结，有些为铰接。

- 支座（support）是指把结构与基础联系起来的装置。

传递荷载，固定结构的位置。

（1）活动铰支座(Roller support)

可以转动和水平移动，但不能竖向移动。

提供竖向约束反力

（2）固定铰支座 (Hinge support)

可以转动，但不能竖向移动和水平移动。

提供竖向和水平约束反力。

（3）固定支座 (Fixed support)

不能竖向移动、水平移动和转动。

提供竖向、水平约束反力和约束力矩

(4)定向支座 (Directional support)

可以水平移动，不能竖向移动和转动。

提供竖向反力和约束力矩

本章思考题

1、 杆系结构、板壳结构与实体结构的主要差别是什么？

杆件结构的基本特征是它的长度远大于其他两个方向的尺度——截面高度和宽度，杆件结构是由若干这种杆件所组成的。

薄壁结构是厚度远小于其他两个尺度的结构。

实体结构是指三个方向的尺度为同一量级的结构。例：挡土墙，堤坝，块式基础

2、拱和梁的区别是什么?

简单的说，梁在荷载作用下，在支撑处只产生向上的反力，而拱在荷载作用下，在支撑处不但产生向上的反力，还有一个水平力，这是区分梁和拱的一个最基本的条件

4. 刚架与桁架的区别是什么?

刚架是由梁和柱组成的结构，各杆件主要受弯。刚架的结点主要是刚结点，也可以有部分的铰结点和组合结点。

桁架是由若干杆件在两端用铰联结而成的结构。桁架各杆的轴线都是直线，当仅受作用于结点的荷载时，各杆只产生轴力。

第2章   结构的几何组成分析  基本假定：不考虑材料的变形

工程结构的自由度等于零！

一个刚片在平面内有三个自由度。

链杆滚轴支座  1个约束  固定支座  3个约束  单铰结点  2个约束

固定铰支座  2个约束   定向支座  2个约束   链杆  1个约束

单刚结点  3个约束   复铰结点  2×(n-1)个约束  复刚结点  3×(n-1)个约束

- 瞬铰与一般的铰相同吗？

- 不同。在运动中，瞬铰的位置不定；而一般的铰（实铰）位置不变。但是瞬铰和实铰所起的作用是相同的，都是相对转动中心。

瞬变体系是指本来是几何可变体系，经微小位移后又成为几何不变的体系。

- 瞬变体系可以作为结构吗？

- 不可以。虽然经过微小位移以后变成几何不变体系，但体系会产生很大的内力，不能作为实用的结构。

2-2 几何不变体系的简单组成规则

一、二元体规则    两根不共线的链杆也称为二元体。

在一个体系上增加或除去一个二元体，体系的几何组成不变。

二、两刚片组成规则

用三根链杆相连，且三根链杆不全交于一点，也不全平行，则组成几何不变的整体，并且没有多余约束。

三、三刚片组成规则

用三个铰两两相连，且三个铰不在同一条直线上，则组成几何不变的整体，并且没有多余约束。

关于无穷远处瞬铰的几点结论：

- (1)每个方向有一个∞点(即该方向各平行线的交点)。

- (2)不同方向上有不同的∞点。

- (3)各∞点都在同一直线上，此直线称为∞线。

- (4)各有限远点都不在∞线上。

第3章  静定结构的受力分析

几何不变体系且没有多余约束。

利用平衡条件可以完全求解其受力状态。

在自由端、铰支座、铰结点处，无集中力偶作用，截面弯矩等于零，有集中力偶作用，截面弯矩等于集中力

M

PL

P

L

Q

P

M

qL

L

q

M

M

M

P

q

MA

MB

M1

M2

M2

M1

3. 叠加法作弯矩图——举例

1、实际作图时，先将两端弯矩MA、MB绘出并联以虚线，再以此虚线为基线绘出简支梁在均布荷载作用下的弯矩图。

2、值得注意的是竖标ql2/8仍应沿竖向量取(而非从垂直于虚线的方向量取)。最后所得的图线与水平基线之间的图形即为叠加后所得的弯矩图。

▲ 剪力图要注意以下问题：

（1）集中力处剪力有突变；

（2）没有荷载的节间剪力是常数；

（3）均布荷载作用的节间剪力是斜线；

（4） 集中力矩作用的节间剪力是常数。

§3-3  静定刚架

- 刚架结构的特点  由多根直杆组成      杆件之间的结点多为刚结点

变形特点：限制相对的转动和移动

受力特点：可传递弯矩、剪力和轴力

m

ql2/8

ql2/8

ql2/8

h

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

l/2

l/2

q

m

m

h

零杆

第4章  静定结构位移计算

产生位移的原因：

变形体   1）荷载

刚   体  2）温度变化、材料胀缩

3）支座沉降、制造误差

虚功原理   力在其它原因引起的位移上所作的功，即做功的力系和相应的位移是彼此独立无关的。

实功 (1)常力实功 实功的力和位移两要素相关。在外力P作用下，刚体沿力的方向发生位移△ 。

(2).静力实功  在静外力F作用下，变形体在力的作用点沿力的方向发生位移△ 。

△kj

△表示位移的大小

k表示位移发生的位置

j表示产生位移的原因

单位荷载法  通过虚设单位广义力的力状态，利用虚功方程求位移的方法，即单位荷载法。

图乘法

第5章  力   法

位移互等定理

在任一线性变形体系中，由荷载FP1引起的与FP2相对应的位移影响系数δ21等于由荷载FP2引起的与FP1相对应的位移影响系数δ12。

判断超静定次数

（1）撤去一根支杆或切断一根链杆，等于拆掉一个约束。

（2）撤去一铰支座或撤去一个单铰，等于拆掉两个约束。

（3）撤去一固定端或切断一个梁式杆，等于拆掉三个约束。

（4）在连续杆中加入一个单铰，等于拆掉一个约束。

5-2  力法的基本概念

以力作为基本未知量，在自动满足平衡条件的基础上进行分析，这时主要应解决变形协调问题，这种分析方法称为力法（force method）。

- 基本思路

1)、去掉多余约束代之以多余未知力，将原结构转化一个在荷载和未知力共同作用下的静定结构(基本体系)。

基本体系转化为原来超静定结构的条件是：

基本体系沿多余未知力X1方向的位移与原结构相同

变形协调方程

力法的基本方程

—— 柔度系数，j方向的单位力引起的i方向的位移

系数（柔度系数）、自由项

主系数δii(i ＝1,2, …n)——单位多余未知力         单独作用于基本结构时，所引起的沿其本身方向上的位移，恒为正；

副系数δ i j( i ≠j)——单位多余未知力           单独作用于基本结构时，所引起的沿Xi方向的位移，可为正、负或零，且由位移互等定理： δ i j  =δ j i

对称结构简化计算的要点如下：

- 选用对称的基本体系及对称或反对称性未知量；

- 对称荷载作用时，只需考虑对称性未知量；

- 反对称荷载作用时，只需考虑反对称性未知量；

- 非对称荷载作用时，可直接计算或进行荷载分解

处理。

对称结构承受对称荷载时，反对称性未知量等于零

对称结构承受反对称荷载时，对称性未知量等于零

■关于最后内力图的校核

1平衡条件的校核

从结构中任意取出的一部分，都应满足平衡条件。

一般作法：取出一个杆件或一个结点检查是否满足平衡方程。

2变形条件的校核

一般作法是：任取一个基本结构，任取一个多余未知力，然后根据最后的内力图算出沿此多余约束力方向的位移，并检查是否与原结构的相应位移相等。

小结

（1）力法的计算原理:

静定基本结构。

（2）确定基本未知量和选择基本体系:

去掉的多余约束的多余约束力------基本未知量。

去掉多余约束后得到的静定结构------基本结构。

将多余未知力和原荷载（或支座移动、温度变化）作用在基本结构上------基本体系。

（3）建立力法方程:

力法方程代表变形条件----位移应与原结构在相应处的位移相等。

（4）力法方程中系数和自由项的计算:

基本结构（静定结构）的位移，单位荷载法计算。

（5）超静定结构的内力计算与内力图的绘制:a)静力平衡， b)叠加计算内力和绘制内力图。

（6）对称性的利用和简化:

对称的基本体系(对称或反对称的基本未知量)。

（7）超静定结构的位移计算和变形条件的校核:

单位力可以加在任一基本结构上。可取原结构中已知位移条件进行校核。

第6章  位移法和力矩分配法

一、位移法的提出

力法与位移法是计算超静定结构的两种基本方法。

力法：以未知力为基本未知量,运用位移协调条件建立力法方程,求出未知力,计算出全部的内力和相应的位移。

位移法：以结点的位移(角位移和线位移）为基本未知量, 运用结点或截面的平衡条件——建立位移法方程——求出未知位移——利用位移与内力之间确定的关系计算相应的内力。

力法与位移法必须满足的条件

1. 力的平衡;     2. 位移的协调;

3. 力与位移的物理关系。

位移法的基本假定

（1）对于受弯杆件，只考虑弯曲变形，忽略轴向变形和剪切变形的影响。

（2）变形过程中，杆件的弯曲变形与它的尺寸相比是微小的（此即小变形假设），直杆两端之间的距离保持不变。

位移法思路：

1、设定某些结点的位移为基本未知量，把结构在非支座节点处拆开，将各杆视为相应的单跨超静定梁。取单个杆件作为计算的基本单元；

2、将单个杆件的杆端力用杆端位移表示, 而各杆端位移与其所在结点的位移相协调；

3、由平衡条件（刚结点的力矩平衡条件和结构某部分的投影平衡条件，通常为横梁部分的剪力平衡方程）求出基本位移未知量，由此可求出整个结构（所有杆件）内力。

例 作图示刚架内力图。

（1）基本未知量

刚结点B、C的转角qB、qC

柱顶的水平位移 D。

（2）固端弯矩

各杆刚度取相对值计算，设EI0=1，则

（3）建立位移法基本方程

结点B力矩平衡：

结点C力矩平衡：

（4）解方程组                                            （5）最终杆端弯矩为：

得：

qB= 0.94    qC= -4.94     D = -1.94

（6）作内力图

由杆端弯矩作M图。

由每个杆件的隔离体图，用平衡方程求剪力，作FQ图。

由结点的平衡方程求轴力，作FN图。

（7）校核

§6-4 位移法的典型方程

一、位移法的基本结构

1. 基本结构的概念

基本结构：对原结构添加一定数量的附加约束所得到的没有结点位移(铰结点的角位移除外) 的单跨梁的组合体。

2. 基本结构的确定

1) 附加刚臂 (用符号“  ”表示) 只控制结点转动，不控制结点移动。

2)附加链杆，只控制结点沿某一方向的移动，不控制结点转动。

§6-5 力矩分配法的基本概念

1. 转动刚度（劲度系数） 转动刚度表示杆端抵抗转动的能力。它在数值上等于使杆端产生单位转角时需要施加的力矩。其值与杆件的线刚度i=EI/l及远端的支承情况有关。

2．分配系数

一个结点上的各杆端分配系数总和恒等于1。

3．传递系数

远端弯矩与近端弯矩的比值称为由近端向远端的分配系数。

等截面直杆不同的传递系数分别为

远端固定，C=1/2     远端定向支承：-1    远端铰支：0

判断题

超静定结构在荷载作用下引起的内力与相对刚度有关。

在支座位移下引起的内力与绝对刚度有关。

静定结构不存在多余约束，因此可能发生的支座位移，温度改变，制造误差等外因会导致结构产生位移，但不会产生反力和内力