广联达钢筋抽样（笔记）

1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。   2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。  软件操作步骤：  一、新建工程  第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其它选项不变。  第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。  第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。  第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。  第五步弯钩设置  第六步点击完成   二、计算设置   计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。  图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置    1、建立楼层 在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。  2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。  3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说

工程准备工作： 
 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 
  2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。

软件操作步骤：

一、新建工程   第一步工程名称
1、输入工程名称按工程图纸名称输入。
2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其它选项不变。

第二步工程信息 
1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 
2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。

第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 
  第四步比重设置
1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 
 第五步弯钩设置  
第六步点击完成

二、计算设置   计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。  图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。

三、楼层设置   
 1、建立楼层 在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置
A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高
 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 
C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 
  2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。  
3、楼层缺省钢筋设置
A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。
B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。
 四、轴网的定义     
 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。
 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网像素进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。  
3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。

五、柱构件的定义和绘制   
  1、按照图纸定义柱子的构件名称。    
2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明 注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其它属性中设置  
3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 
 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。  
5、绘制柱像素异形柱可以按F4切换柱子的插入点。