- 消防常识

起重机械发生火灾的原因很多,但主要是由于电气设备的安装和日常维护不善,电气设备在运行中超过额定负荷,发生线路短路、过热和打火花而造成的。因此,在起重机驾驶室必须配置符合规定的消防器材,并应配备救生安全绳，发生火灾的原因：

(一) 设备过热

引起电气设备过热的主要原因有:

(1) 短路发生短路故障时,线路中的电流增加为正常时的几倍,产生的热量与电流成正比。此时若温度达到可燃物的燃点时,就会造成火灾。

(2) 过载过载也会引起设备发热。造成过载有以下三种情况:一是设计选用线路和设备不合理,导致在额定负荷下出现过热;二是使用不合理,起重机长时间超负荷运行,造成线路或设备过热;三是故障运行,如三相电源缺一相。

(3) 接触不良各种接触器触点没有足够压力或接触面粗糙不平,均会导致触头过热。

(4) 散热不良电阻器安装不合理或使用时损坏、变形,热量积蓄过高。

(二) 起重机周围存在可燃物

①起重机上的电气线路、开关柜、熔断器、照明器具、电动机、电加热设施等电气设备接触或接近可燃物极易发生火灾。润滑系统缺油,也可导致火灾的发生。

②起重机司机、登机检修人员随地抛掷的烟头和火柴棍,容易造成火灾。

③在起重机或厂房、屋架、天窗等处进行维修时,使用电气焊产生的火花飞溅物,落在起重机上而发生火灾。

④冶炼、铸造等热加工融化的金属喷溅在起重机上,也是发生火灾的原因之一。